| Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение. Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом. Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения. Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Установка и эксплуатация мебели. Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30о С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша. Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок: - не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев; - не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик; - не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП. Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40о С) предметов. По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов. Гарантийные обязательства. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 ”Мебель. Общие технические условия” при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели. Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия. Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели. Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия. Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению. Порядок предъявления претензий по качеству. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей. Свидетельство о приемке. Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации. Дата выпуска изделия 07.12.2022 Отметка ОТК_______________________ E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл., Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1, тел./факс: (84167) 222-08, 205-74. Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77 ТС № RU Д-RU.АЯ52.В01809 |  | Изделие: Набор мебели для спальни Ривьера Кровать 1200 (1400, 1600) Ш.1232 (1432, 1632) Г. 2064 В. 925 Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства. |
| --- | --- | --- |

| Указания по сборке. Кровать Ривьера 1200-1600 Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров. Последовательность сборки: Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. К деталям (1,2,4) прибить опоры (25) гвоздями (20). В деталь (7) вбить шканты (31), закрутить штоки эксцентриков (32). В деталь (1) установить эксцентрики (32). Соединить детали (1,2) с деталями (3) еврошурупами (21). Соединить деталь (4) с деталями (3) еврошурупами (21). Соединить деталь (5) с деталями (1,2) еврошурупами (21). Соединить детали (6) с деталями (3) саморезами (27) с внутренней стороны, выровняв нижние торцы деталей (3,6), как показано на схеме сборки. Соединить деталь (4) с деталями (6) дополнительно, используя уголок (28) и саморезы (26). Соединить деталь (7) с деталью (1), зафиксировать эксцентрики (32). Соединить детали (8) с деталью (1), используя саморезы (27), через наметки на детали (1). Собрать основание кроватное согласно инструкции (см. упак. 3-3). Для жесткого соединения кроватного основания с корпусом кровати установить монтажные уголки (28), используя саморезы 4х16 (19), после окончательной сборки и установки изделия в помещении. Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Кровать Ривьера 1200-1600 №; Наименование; Размер; Кол-во; № упак.. Кровать 1200; Кровать 1400; Кровать 1600. 1; Изголовье; 905х1232; 905х1432; 905х1632; 1; 1. 2; Изножье; 350х1232; 350х1432; 350х1632; 1; 1. 3; Царга боковая; 2000х186; 2; 2. 4; Опора; 233х1200; 233х1400; 233х1600; 1; 1. 5; Растяжка; 2000х115; 2; 2. 6; Планка опорная; 496х70; 8; 1,2. 7; Планка верхняя; 1232х70; 1432х70; 1632х70; 1; 2. 8; Планка декор; 80х532; 2; 2. |  | Комплектовочная ведомость фурнитуры. Кровать Ривьера 1200-1600 (упак. №2) №; Наименование; Вид; Кол-во; №; Наименование; Вид; Кол-во. 20; Гвоздь 2х20; 16; 27; Саморез 4х25; 4. 21; Еврошуруп; 14; 28; Уголок 20х20; 10. 22; Заглушка еврошурупа; 14; 29; Заглушка эксцентрика; 3. 23; Ключ еврошурупа; 1; 30; Саморез 4х30; 24. 24; Основание орто-педическое (упак. 3-3); 1; 31; Шкант; 6. 25; Опора наконечная; 8; 32; Стяжка эксцентриковая; 3. 26; Саморез 4х16; 20. Схема сборки. Кровать Ривьера 1200-1600 |
| --- | --- | --- |